"KEB-Parametrierkanal-Treiber für Siemens S7 " - Anwenderbeschreibung

1.  Allgemeines	1

2.  Benötigte Unterlagen, Literaturverzeichnis,Inhalt der Diskette	1

3.  Einleitung	2

3.1.  Was ist  der Parametrierkanal	2

4.  Grundsätzliche Funktionsweise des Parametrierkanal-Treibers	2

5.  Vorbereitungen für die Anwendung des Treibers	3

5.1.  Aufbau der Testumgebung	3

5.2.  Installation des Treibers	3

6.  Die Anwenderschnittstelle	5

6.1.  Zusammenspiel von Anwendungsprogramm und  Parametrierkanaltreiber	7

6.1.1.  Konfiguration der Treiber-Software	7

6.1.2.  Zyklischer Betrieb der Anwendungs-Software	8

6.2. Aufbau des Slave-DB	8

6.3.  Aufbau des Slave-Listen-DB	9

6.4.  Aufbau des Init-DB	10

6.5.  Timeout-Überwachung	10

6.6.  PROFIBUS-Diagnose	10

7.  Randbemerkungen	11

7.1.  Konfiguration von KEB-Slaves	11

7.2.  Zugriff auf konsistente Peripheriebereiche bei Simatic S7	11

8.  Belegte Programm-Resourcen des Treibers	11

# 1 Allgemeines

Die vorliegenden Unterlagen sowie die Hard- und Software sind Entwicklungen der Karl E. Brinkmann GmbH. Irrtum vorbehalten. Die Karl E. Brinkmann GmbH hat diese Unterlagen, die Hard- und Software nach bestem Wissen erstellt, übernimmt aber nicht die Gewähr dafür, das die Spezifikationen den vom Anmwender angestrebten Nutzen erbringen. Die Karl E. Brinkmann GmbH behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder Dritte davon in Kenntnis zu setzen.

# 2 Benötigte Unterlagen, Literaturverzeichnis,Inhalt der Diskette

Zum Durchführen des Tests benötigen Sie folgende Dokumente:

[1]: Diese Anwenderbeschreibung.

[2]: Bedienungsanleitung "KEB COMBICOM PROFIBUS-DP-Gateway und Operator", 00.58.00A-K003.

[3]: Applikationsanleitung des eingesetzten KEB-Frequenzumrichters/Servos.

Der Inhalt der Treiber-SW-Diskette:

- S7_KEB1N.ARJ: Archiv des Beispiel-Projektes für Simatic-Manager inklusive:

- Systemdaten (Hardware-Konfiguration).

- alle Bausteine (FCs,DBs,OBs).

- Symboltabelle.

- Variablenliste VAT1 für Variablen Steuer/Beobachten.

- KEB_DP1.GSD: GSD-Datei für "KEB-Gateway DP": Ist sowohl für das KEB PROFIBUS-DP-Gateway als auch für den F4/S4-PROFIBUS-DP-Operator zu verwenden.

- S7_TRB.DOC: Diese Anleitung im Word6.0/95-Format.

# 3 Einleitung

KEB-Frequenzumrichter und Servos können optional mit einer PROFIBUS-DP-Schnittstelle ausgerüstet werden. Der PROFIBUS-DP ist ein prozessgesteuerter Feldbus für dezentrale Peripherie. Standardisiert ist der PROFIBUS-DP in der europäischen Norm EN50170.

In der Automatisierungstechnik ist die Siemens Simatic SPS vor allem im deutschsprachigen Raum sehr weit verbreitet. Dabei ist die Umstellung von der Simatic S5- auf die Simatic S7-Reihe immer deutlicher spürbar. Um einen grossen Anwenderkreis bei der Realisierung seiner Automatisierungsaufgaben zu unterstützen, ist bei KEB eine S7-Treiber-Software entwickelt worden. Dabei handelt es sich um ein Programmpaket, das den sog. Parametrierkanal eines KEB-PROFIBUS-DP-Gerätes bedient. Der Parametrierkanal beschreibt die Funktionalität eines jeden KEB-DP-Slaves, über den der Anwender auf jeden beliebigen Parameter des KEB-Grerätes zugreifen kann. Alternativ kann der Anwender auf einige vorher festgelegte Patrameter lesend und schreibend zugreifen über die sog.  Prozessdaten. Der Zugriff auf die Prozessdaten ist sehr einfach und bedarf deshalb auch keines SW-Treibers. Aus diesem Grund beschränkt sich die im flogenden beschriebene Software auch auschliesslich auf den Parametrierkanal.

Um den Umfang dieser Beschreibung möglichst knapp zu halten, werden hier keine detaillierten Erläuterungen zum Ablauf des Parametrierkanalprotokolls aufgeführt. Es ist ja gerade das Ziel dieses Treibers, den Anwender von der Notwendigkeit dieses Detailwissens zu befreien. Jedoch sind selbstverständlich alle Einzelheiten zum Parametrierkanal sowie allen anderen Spezifikationen eines KEB-PROFIBUS-DP-Gerätes in der Bedienungsanleitung  "COMBICOM PROFIBUS-DP-Gateway und  Operator" [2] nachzulesen.

## 4 Was ist  der Parametrierkanal

Wie oben schon kurz erwähnt handelt es sich beim Parametrierkanal um einen Teil der Funktionalität eine KEB-PROFIBUS-DP-Gerätes. Beim PROFIBUS-DP werden nach einer kurzen Initialisierungsphase zyklisch Nutzdaten zwischen einem Master und den ihm zugeteilten Slaves ausgetauscht. Ein Teil dieser Nutzdaten, nämlich immer die ersten 8 Byte beeinhalten bei KEB-Slaves den Parametrierkanal. Über diese 8 Byte kann der Master den Wert eines zu adressierenden Parameters erfragen (Lesen) oder den Wert ändern (Schreiben). Dabei geschieht die Abwicklung eines Parametrierkanal-Auftrages über mindestens zwei Datenzyklen zwischen Master und Slave. Desweiteren ist anzumerken, dass jeder Parametrierkanal-Dienst bestätigt ist. D.h. Der Master forsdert das Lesen oder Schreiben eines bestimmten Parameters beim Slave an und bekommt darauf eine Bestätigung. So ist es möglich zu erkennen, ob der Slave den Dienst wirklich ausgeführt hat. Vollständig beschrieben wird ein Parametrierkanal-Dienst durch seine im folgenden aufgeführten Parameter:

- Index		: Zusammen mit Subindex gibt der Index die Parameter-Adressierung  vor.

-Subindex	: Zusammen mit Index gibt der Subindex die Parameter-Adressierung  vor.

-Dlen		: Die Datenlänge des adressierten Parameters in Byte.

-Daten		: Der Wert des adressierten Parameters.

-Dienst-Code	: Bestimmt ob ein Schreib-oder ein Lesedienst ausgeführt werden soll.

-Fehler-Code	: Zeigt an, ob bei der Ausführung eines Dienstes ein Fehler aufgetreten ist.

Durch die Beschränkung des Parametrierkanals auf 8 Byte können über ihn lediglich Parameter mit einer Datenlänge von maximal 4 Byte verändert oder gelesen werden. Dies bedeutet keinerlei Beschränkung, da alle Parameter von KEB-Geräten der F4/S4-Reihe und früherer Generationen eine Datenbreite von 2 Byte besitzen. Alle Konfigurationsparameter der PROFIBUS-DP-Anschaltung und auch die DRIVECOM-Profil-Parameter sind mit dieser Einschränkung ebenfalls nutzbar.

# 5 Grundsätzliche Funktionsweise des Parametrierkanal-Treibers

Der hier realiserte S7-Treiber besteht im Prinzip aus zwei Teilen. Der erste Teil stellt den eigentlichen Parametrierkanaltreiber dar. Er besteht im wesentlichen aus einer zyklisch aufzurufenden Funktion (FC2,DO_PARA) und für jeden KEB-PROFIBUS-Slave aus einem Datenbaustein, über den jeweils ein Dienst abgewickelt wird.

Darauf aufbauend stellt die hier beschriebene SW aber noch eine minimale Anwendungsfunktion bereit. Diese besteht darin, dass in einem Verwaltungs-Datenbaustein (SL_LIST) eine Slave-Liste eingetragen wird. In dieser Liste gibt es für jeden KEB-Slave einen Eintrag "Slave-DB-Nr" und einen Eintrag für eine "Initialisierungs-DB-Nr". Der zweite Teil des Treibers  stellt nun sicher, dass zyklisch alle in der Liste eingetragenen Slaves bearbeitet werden. Desweiteren werden nach dem SPS-Neustart einmalig zu jedem Slave, der einen Init-DB-Nr eingetragen hat (Init_DBNR != 255), die Aufträge, die der Init-DB enthält zu diesem Slave geschrieben.

Im zyklischen Betrieb, d.h. wenn alle Slaves initialisiert sind, kann dann das Anwendungsprogramm für jeden Slave in dessen Slave-DB Aufträge eintragen. Durch die zyklische Bearbeitung wird dieser dann abgearbeitet und die Bestätigung im Slave-DB eingetragen sobald sie vorhanden ist. Der Parametrierkanal-Treiber enthält auch eine Timeout-Überwachung. D.h. , dass ein Parametrierkanal-Auftrag vom Treiber mit einem Fehlercode beendet wird, wenn innerhalb der Timeoutzeit vom Slave keine Bestätigung empfangen wurde(s.u.).

# 6 Vorbereitungen für die Anwendung des Treibers

## 7 Aufbau der Testumgebung

Um den Test des Treibers durchführen zu können ist der o.a. Testaufbau notwendig. Generell sind zwei Möglichkeiten der PROFIBUS-Ankopplung von KEB-Geräten möglich. Für beide Möglichkeiten wird die notwendige Konfiguration im folgenden kurz zusammengefasst:

a) PROFIBUS-Ankopplung über PROFIBUS-DP-Operator (s. [2]):

In diesem Fall besteht ein KEB-Slave aus einem KEB-Frequenzumrichter/Servo plus aufgestecktem PROFIBUS-DP-Operator.

- Parametrierkanal immer aktiviert.

- Einstellung der PROFIBUS-Adresse(Ts) über Vorgabe der Umrichteradresse (ud.06), Ts = ud.06 .

- Keine Einstellung der PROFIBUS-Baudrate notwendig, da standardmässig mit automatischer Bitratenerkennung gearbeitet wird.

b) PROFIBUS-Ankopplung über PROFIBUS-DP-Gateway (s. [2]):

In diesem Fall besteht ein KEB-Slave aus einem KEB-Frequenzumrichter/Servo plus Interface-Operator plus extern über die serielle Schnittstelle angeschlossenes PROFIBUS-DP-Gateway. Um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten, sind die Parameter Umrichteradresse und KEB-DIN66019-Baudrate von Frequenzumrichter und Gateway aufeinander abzustimmen. Standardmässig sind im Gateway als S_addr = 1 und KEB_DIN66019_Baud = 3(9600 Bit/s) eingestellt. Die gleichen Werte muss der angeschlossene Frequenzumrichter/Servo ebenfalls enthalten (ud.06=1,ud.07=3). Stellen Sie bitte zusätzlich sicher, dass in den angeschlossenen Frequenzumrichtern/Servos das Buspasswort(ud.01) = Application(440) beinhaltet :

- Parametrierkanal aktiviert durch Stellung des Schalters S2-1 auf ON.

- Einstellung der PROFIBUS-Adresse(Ts) über Einstellung des 8-poligen DIL-Schalters S1 am Gateway.

- Einstellung der PROFIBUS-Übertragungsgeschwindigkeit über Einstellung des 4-poligen DIL-Schalters S2 (S2-2...S2-4) am Gateway.

Wenn nur ein KEB-Gerät mit PROFIBUS-DP-Anschaltung vorliegt, muss an der Hardware-Konfiguration des Treibers zunächst nichts geändert werden. In diesem Fall wird aber die rote LED BUSF an der CPU 315-2DP zyklisch blinken, da nicht alle projektierten Slaves vorhanden sind. Es kann dann aber trotzdem noch der Test mit einem KEB-Slave durchgeführt werden.

## 8 Installation des Treibers

Bei der Erstellung des Treibers wurde gearbeitet mit dem Simatic Manager STEP7 S7/M7 Version 4.02.1. Entwickelt wurde auf Bausteinebene. Es gibt aus diesem Grund keine Quellen. Der Treiber besteht aus einem kompletten Projekt, in dem alle notwendigen Daten vorhanden sind. Bevor der Anwender beginnen kann, muss das Projekt zunächst einmal in der Anwender-SPS installiert werden. Ausgeliefert wird das Projekt als Archiv, das Sie im Simatic-Manager zunächst Dearchivieren müssen. Dies geschieht im Simatic Manager unter dem Menue Datei->Dearchivieren.

In dem Projekt ist folgende Hardware-Konfiguration voreingestellt:

- 1 Simatic 300-Station  bestehend aus

- 1 Laststromversorgung PS307 5A in Steckplatz 1,

- 1 CPU315-2DP als PROFIBUS-DP-Master(Ts=2) am Subnetz PROFIBUS(1) in Steckplatz 2,

die CPU ist weiterhin als MPI-Teilnehmer verbunden mit PG/PC(1), MPI-Adresse = 2

- 1 Digitale Ausgabebaugruppe DO16*DC24V/0.5A an Steckplatz 4

- 1 Digitale Eingabebaugruppe DI16*DC24V an Steckplatz 5

- 2 KEB Gateway DP als PROFIBUS-DP-Slaves(Ts=4,5) an Subnetz PROFIBUS(1).

- 1 PG/PC(1) als MPI-Teilnehmer an Subnetz MPI(1), MPI-Adresse = 0

Eventuell muss die o.g. Harware-Konfiguration an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Für einen ersten Test der SW wäre es natürlich von Vorteil, wenn die Standard-Hardware-Koniguration unverändert bleiben könnte. Die  Hardware-Konfiguration muss dann in die SPS geladen werden.

Anschliesend muss das S7-Programm in die SPS geladen werden. Dabei laden Sie z. B. in der Ansicht der Bausteine alle OBs,FCs und DBs in die SPS. Die aufgeführten SFCs müssen in ihrer SPS bereits vorhenden sein. Die Bausteine des Treibers sind im einzelnen:

OB1, Zyklus	: Enthält das zyklische Hauptprogramm der kompletten Anwendung. Besteht bei  Auslieferung lediglich aus dem Aufruf der Funktion FC1 (DO_KEB).

OB100, Neustart	: Enthält nach Auslieferung lediglich den Aufruf der Funktion  FC4 (INIT_KEB).

OB20,

Verzögerungsalarm 1	: Mit dem Verzögerungsalarm wird ein zyklischer Alarm realisiert, der mit einer Zykluszeit von 100ms aufgerufen wird. Genutzt wird er für die Timeouterkennung des Parametrierkanaltreibers.

FC1, DO_KEB	: Anwendungsteil des Treibers. Er stellt sicher, dass zu Beginn alle konfigurierten KEB-Slaves mit einem Init_DB entsprechend initialisiert werden. Nach der Initialisierung sorgt der FC1 dafür, dass alle Slaves vom Parametrierkanaltreiber bearbeitet werden.

FC2,DO_PARA	: Wird von FC1 aufgerufen. Bearbeitet die Parametrieraufträge vollständig.

FC3, START_IREQ	: Wird vom FC1 aufgerufen und Startet einen neuen Initialisierungsauftrag.

FC4,INIT_KEB	: Übernimmt die komplette Initialisierung des Treibers (s. OB100).

DB1,SL_LIST	: Verwaltungsbaustein für den Treiber, enthält neben Verwaltungsinformationen eine Slave-Liste mit je einem Eintrag Slave-DB-Nr und Init-DB-Nr je Slave.

DB2,INIT1_DB	: Enthält Beispielhaft eine Liste von Initialisierungsaufträgen, die zu beiden KEB-Slaves während der Initialisierungsphase geschrieben werden. Dabei handelt es sich um Aufträge, die die Standard-Prozessdatenbelegung schreibt.

DB3,Slave1_DB	: Slave-Datenbaustein des 1. KEB-Slave.

DB4,Slave2_DB	: Slave-Datenbaustein des 2. KEB-Slave.

# 9 Die Anwenderschnittstelle

In diesem Kapitel erfahren Sie, was Sie tun müssen, um den Parametrierkanltreiber in Ihrem Anwendungsprogramm zu nutzen. Dabei soll zunächst einmal der erste Versuch mittels Variable Beobachten/Steuern vom PG/PC aus durchgeführt werden. An dieser Stelle wird davon ausgegangen , dass die SW komplett in der SPS geladen ist und die CPU im Zustand STOP ist. Ebenso wird vorausgesetzt, dass die generelle PROFIBUS-Kommunikation läuft. Das ist daran zu erkennen, dass  die beiden roten LEDs SF DP und BUSF an der CPU nicht leuchten bzw. blinken.

In der Ansicht der Bausteine kommen Sie durch Doppelklick auf VAT1 direkt in das Menue Variable Beobachten/Steuern. Die dort aufgefühtrten Variablen zeigen zum einen den aktuellen Bearbeitungsstand des Treibers an (DB1). Zum anderen werden die wichtigsten Variablen der beiden Slave-Datenbausteine (DB3,DB4) angezeigt. Achten Sie darauf, dass im Menue Variable->Trigger die Triggerbedingungungen wiefolgt eingestellt sind:

- Triggerpunkt für Beobachten: Zyklusbeginn , Triggerbedingung für Beobachten: Permanent .

- Triggerpunkt für Steuern: Zyklusbeginn , Triggerbedingung für Steuern: Einmalig .

Aktivieren Sie das Variablen Beobachten.

Wenn Sie nun die CPU in RUN-P schalten, wird die CPU anlaufen und die Initialisierung der Slaves wird durchgeführt. Abgeschlossen ist die Initialisierung der Slaves, wenn die Variable DB1.DBB0 den Wert 3 enthält. Nun können Sie über das Steuern der Variablen-Werte von DB3,DB4 Aufträge an den 1. oder 2. Slave oder auch an beide gleichzeitig absenden. Ein  Beispiel soll Ihnen die Ausführung klar machen:

In dem Beispiel werden Sie versuchen aus beiden Slaves den Wert des Parameters mit dem Index= 4606h und dem Subindex = 0 auszulesen. In den KEB-Geräten der Baureihen F4 oder S4 befindet sich an dieser Adresse der Parameter mit dem Namen Umrichteradresse. Bei anderen Gerätetypen kann es notwendig sein, den Index entsprechend zu ändern um einen anderen Parameterwert Auszulesen. Siehe dazu die Applikationsanleitung des eingesetzten KEB-Gerätes. Beachten Sie bitte, dass sich der Index aus der Parameter-Adresse + 2000h Offset ergibt. Sie müssen allso die aus der Applikationsanleitung bestimmte Parameter-Adresse mit 2000(hex) addieren um auf den entsprechenden Index zu kommen, der im Slave-DB eingetragen wird.

Beispiel1: Lesen des Parameters mit Index=4606(hex) und Subindex=0: (ud.06,Umrichteradresse):

Machen Sie die folgenden Eintragungen jeweils in der Steuerwert-Spalte der Variablen:

| #### Operand | #### Symbol | #### Steuerwert |
| --- | --- | --- |
| #### DB3.DBB0 | #### "Slave1_DB".State | B#16#01 |
| #### DB3.DBD2 | #### "Slave1_DB".Error | Keinen Steuerwert vorgeben |
| #### DB3.DBW8 | #### "Slave1_DB".Index | W#16#4606 |
| #### DB3.DBB10 | #### "Slave1_DB".Subindex | B#16#00 |
| #### DB3.DBB11 | #### "Slave1_DB".Dlen | Keinen Steuerwert vorgeben |
| #### DB3.DBD12 | #### "Slave1_DB".Data | Keinen Steuerwert vorgeben |
| #### DB4.DBB0 | #### "Slave2_DB".State | B#16#01 |
| #### DB4.DBD2 | #### "Slave2_DB".Error | Keinen Steuerwert vorgeben |
| #### DB4.DBW8 | #### "Slave2_DB".Index | W#16#4606 |
| #### DB4.DBB10 | #### "Slave2_DB".Subindex | B#16#00 |
| #### DB4.DBB11 | #### "Slave2_DB".Dlen | Keinen Steuerwert vorgeben |
| #### DB4.DBD12 | #### "Slave2_DB".Data | Keinen Steuerwert vorgeben |

Die so vorbereiteten Steuerwerte senden Sie durch Variable->Steuern an die CPU. Wenn die Statuswerte von "Slave1_DB".State und "Slave2_DB".State den Wert 0 aufweisen, sind beide Aufträge abgearbeitet. Dann können Sie in "Slave1_DB".Error und "Slave2_DB".Error den Fehler-Code auswerten. Diese sollten den Wert 0 enthalten. Wenn dies der Fall ist, kann man den gelesenen Wert in "Slave1_DB".Data und "Slave2_DB".Data ablesen. Wieviele der Datenbytes im Data-Feld relevant sind geben die Statuswerte der Variablen "Slave1_DB".Dlen und "Slave2_DB".Dlen. In unserem Beispeil sollte die Statuswerte folgende Werte besitzen:

| #### Operand | #### Symbol | #### Statuswert |
| --- | --- | --- |
| #### DB3.DBB0 | #### "Slave1_DB".State | B#16#00 |
| #### DB3.DBD2 | #### "Slave1_DB".Error | DW#16#00000000 |
| #### DB3.DBW8 | #### "Slave1_DB".Index | W#16#4606 |
| #### DB3.DBB10 | #### "Slave1_DB".Subindex | B#16#00 |
| #### DB3.DBB11 | #### "Slave1_DB".Dlen | B#16#02 |
| #### DB3.DBD12 | #### "Slave1_DB".Data | DW#16#0004XXXX |
| #### DB4.DBB0 | #### "Slave2_DB".State | B#16#00 |
| #### DB4.DBD2 | #### "Slave2_DB".Error | DW#16#00000000 |
| #### DB4.DBW8 | #### "Slave2_DB".Index | W#16#4606 |
| #### DB4.DBB10 | #### "Slave2_DB".Subindex | B#16#00 |
| #### DB4.DBB11 | #### "Slave2_DB".Dlen | B#16#02 |
| #### DB4.DBD12 | #### "Slave2_DB".Data | DW#16#0005XXXX |

Beispiel2: Schreiben des Parameters mit Index=4100(hex) und Subindex=0: (op.00,Sollwertquelle):

Machen Sie die folgenden Eintragungen jeweils in der Steuerwert-Spalte der Variablen:

| #### Operand | #### Symbol | #### Steuerwert |
| --- | --- | --- |
| #### DB3.DBB0 | #### "Slave1_DB".State | B#16#02 |
| #### DB3.DBD2 | #### "Slave1_DB".Error | Keinen Steuerwert vorgeben |
| #### DB3.DBW8 | #### "Slave1_DB".Index | W#16#4100 |
| #### DB3.DBB10 | #### "Slave1_DB".Subindex | B#16#00 |
| #### DB3.DBB11 | #### "Slave1_DB".Dlen | B#16#02 |
| #### DB3.DBD12 | #### "Slave1_DB".Data | DW#16#0001XXXX |
| #### DB4.DBB0 | #### "Slave2_DB".State | B#16#02 |
| #### DB4.DBD2 | #### "Slave2_DB".Error | Keinen Steuerwert vorgeben |
| #### DB4.DBW8 | #### "Slave2_DB".Index | W#16#4100 |
| #### DB4.DBB10 | #### "Slave2_DB".Subindex | B#16#00 |
| #### DB4.DBB11 | #### "Slave2_DB".Dlen | B#16#02 |
| #### DB4.DBD12 | #### "Slave2_DB".Data | DW#16#1000XXXX |

Die so vorbereiteten Steuerwerte senden Sie durch Variable->Steuern an die CPU. Wenn die Statuswerte von "Slave1_DB".State und "Slave2_DB".State den Wert 0 aufweisen, sind beide Aufträge abgearbeitet. Dann können Sie in "Slave1_DB".Error und "Slave2_DB".Error den Fehler-Code auswerten. In diesem Beispiel sollte sollte "Slave1_DB".Error den Wert 0 enthalten, jedoch  "Slave2_DB".Error sollte den Wert DW#08000030 enthalten. Das bedeutet, dass Slave2 den Schreibauftrag nicht durchgeführt hat, weil  versucht wurde einen ungültigen Wert zu vorzgeben (siehe Fehler-Codes in [2]).

| #### Operand | #### Symbol | #### Statuswert |
| --- | --- | --- |
| #### DB3.DBB0 | #### "Slave1_DB".State | B#16#00 |
| #### DB3.DBD2 | #### "Slave1_DB".Error | DW#16#00000000 |
| #### DB3.DBW8 | #### "Slave1_DB".Index | W#16#4100 |
| #### DB3.DBB10 | #### "Slave1_DB".Subindex | B#16#00 |
| #### DB3.DBB11 | #### "Slave1_DB".Dlen | B#16#02 |
| #### DB3.DBD12 | #### "Slave1_DB".Data | DW#16#0001XXXX |
| #### DB4.DBB0 | #### "Slave2_DB".State | B#16#00 |
| #### DB4.DBD2 | #### "Slave2_DB".Error | DW#16#08000030 |
| #### DB4.DBW8 | #### "Slave2_DB".Index | W#16#4100 |
| #### DB4.DBB10 | #### "Slave2_DB".Subindex | B#16#00 |
| #### DB4.DBB11 | #### "Slave2_DB".Dlen | B#16#02 |
| #### DB4.DBD12 | #### "Slave2_DB".Data | DW#16#1000XXXX |

## 10 Zusammenspiel von Anwendungsprogramm und  Parametrierkanaltreiber

Zur Einbindung des Parametrierkanaltreibers in Ihr Anwendungsprogramm ist folgendes Vorgehen empfehlenswert:

- Konfiguration der Treiber-Software.

- Starten des Anwendungsprogramms.

- Warten, bis "SL_LIST".State (DB1.DBB0) = 3 ist.

- Zyklischer Betrieb der Anwendungssoftware: Durchführen der gewünschten Parametrierkanal-Aufträge.

### 11 Konfiguration der Treiber-Software

Zunächst muss die Konfiguration des Treibers durchgeführt werden. Dazu muss der Slave-Listen-DB entsprechend der Anzahl am PROFIBUS angeschlossener KEB-Slaves vorbereitet werden. Dabei ist für jeden projektierten Slave eine Slave-DB-Nr (ungleich 255) einzutragen. Beachten Sie bitte, dass der Wert 255 als Slave-DB-Nr das Ende der Liste bedeutet. Alle eventuell nachfolgenden Slaves würden nicht mehr bearbeitet. Desweiteren ist für jeden zu initialisierenden Slave die  gewünschte Init-DB-Nr (ungleich 255) einzutragen.

Für jeden projektierten KEB-Slave ist ein Slave-DB anzulegen mit einer Länge von 18 Byte (s.u.). In jedem dieser Slave-DBs ist der Parameter Param_Ptr mit der Peripherieadresse vorzubelegen, an dem der Parametrierkanal dieses Slaves beginnt. Nehmen Sie hiezu die Hardware-Konfiguration der einzelnen Slaves als Informationsquelle.

Eventuell vorgesehene Initialisierungs-Datenbausteine sind nach dem Vorbild des DB2 entsprechend Ihren Wünschen zu generieren (s.u.).

### 12 Zyklischer Betrieb der Anwendungs-Software

Wenn die Initialisierungsphase des Parametrierkanal-Treibers abgeschlossen ist, können Sie Aufträge zu den einzelnen Slaves absetzen. Dabei kann je KEB-Slave immer nur ein Auftrag gleichzeitig bearbeitet werden. Sie können aber durchaus gleichzeitig zu mehreren oder allen KEB-Slaves jeweils einen Auftrag anschieben. Bei dem Durchführen eines Parametrierkanal-Auftrages gibt es folgende Schrittkette:

- Überprüfen Sie, ob der Parameter  State in dem betreffenden Slave-DB = 0 ist. Nur dann darf ein neuer Auftrag angeschoben werden.

- Tragen Sie den kompletten Auftrag im Slave-DB ein (State,Index,Subindex,Dlen(nur bei Schreiben),Data(nur bei Schreiben)) , s.u.

- Während Sie auf den Abschluss des Auftrags warten, stellen Sie Sicher, dass der zyklische Aufruf des Parametrierkanal-Treibers (DO_KEB) gewährleistet ist. Denn nur so kann der Auftrag abgearbeitet werden. Der Auftrag ist abgeschlossen, wenn der Parameter State in dem Slave-DB auf den Wert 0 zurückgesetzt wurde.

- Analysieren des Ergebnisses.

## 13 Aufbau des Slave-DB

byte State		: Bearbeitungsstatus	: 0 = Idle (vom Treiber nach vollendeter Bearbeitung 						  gesetzt).

: 1 = Lesen angefordert (vom Anwendungsprogramm 						  gesetzt).

: 2 = Schreiben angefordert (vom Anwendungsprogramm 						  gesetzt).

: 3 = Lesen läuft (vom Treiber gesetzt).

: 4 = Schreiben läuft (vom Treiber gesetzt).

dword Error		: Ergebnis		: 0 = Kein Fehler Aufgetreten

: FFFFXXXXh : Fehlermeldung vom S7-Betriebssystem    :  : mit  XXXXh = Fehlercode der Betriebssystemfunktionen , siehe Beschreibung der Return-Codes von SFC14,SFC15.

: FFFEYYYYh: Fehlermeldung vom Treiber:

: FFFE0001h: Ungültige Dlen bei Schreiben.

: FFFE0002h: Keine Antwort vom Slave (Timeout).

: KKCCAAAAh: Fehler-Code vom Slave mit

: KKh: Fehler-Klasse.

: CCh : Fehler-Code.

: AAAAh: Additional-Code.

word PARAM_Ptr 	: Parameter-Pointer	: Zeiger auf das 1. Peripheriebyte des Parametrierkanals 						  dieses DP-Slaves.

byte Handshake		: Handshake-Merker	: Wird vom Treiber aktualisiert.

word Index		: Parameter-Index	: Adressierung des Parameters (Anwendungsprogramm).

byte Subindex		: Parameter-Subindex	: Adressierung des Parameters (Anwendungsprogramm).

byte Dlen		: Datenlänge in Byte	: Beim Schreiben von Anwendungsprogramm gesetzt, bei 						  Lesen vom Treiber gesetzt.

dword Data		: Wert des Parameters	: Beim Schreiben von Anwendungsprogramm gesetzt, bei 						  Lesen vom Treiber gesetzt.

word Time_Stamp	: Zeitstempel		:  Wird vom Treiber nach Absenden der Parametrierkanal-

Anforderung gesetzt und dient der Timeoutüberwachung.

## 14 Aufbau des Slave-Listen-DB

byte State		: Bearbeitungsstatus		: 0 = Start

: 1 = Starte aktuellen Init-Auftrag

: 2 = Init-Auftrag läuft

: 3 = Idle (Initialisierung Abgeschlossen)

byte Slave_Index	: Index des aktuell bearbeiteten Slave(1,2,...).

byte Init_Index		: Index des aktuell bearbeiteten Init-Auftrags(1,2,....).

byte SLAVE_DBNR1	: Datenbaustein-Nr. für Slave 1.

byte INIT_DBNR1	: Datenbustein-Nr. der Initialisierungsliste für Slave 1.

byte SLAVE_DBNR2	: Datenbaustein-Nr. für Slave 2.

byte INIT_DBNR2	: Datenbustein-Nr. der Initialisierungsliste für Slave 2.

:		:

byte SLAVE_DBNRN	: Datenbaustein-Nr. für Slave N.

byte INIT_DBNRN	: Datenbustein-Nr. der Initialisierungsliste für Slave N.

byte ENDE_KENNUNG	: FFh

## 15 Aufbau des Init-DB

Der Init-DB enthält eine Liste von Schreibaufträgen, die während der Initialisierungsphase zu einem/mehreren Slaves geschrieben wird:

word Index1		: Schreibauftrag 1, Index des Parameters.

byte Subindex1		: Schreibauftrag 1, Subindex des Parameters.

byte Dlen1		: Schreibauftrag 1, Datenlänge in Byte.

dword Data1		: Schreibauftrag 1, Daten des Parameters.

word Index2		: Schreibauftrag 2, Index des Parameters.

byte Subindex2		: Schreibauftrag 2, Subindex des Parameters.

byte Dlen2		: Schreibauftrag 2, Datenlänge in Byte.

dword Data2		: Schreibauftrag 2, Daten des Parameters.

:				:		:

word IndexN		: Schreibauftrag N, Index des Parameters.

byte SubindexN		: Schreibauftrag N, Subindex des Parameters.

byte DlenN		: Schreibauftrag N, Datenlänge in Byte.

dword DataN		: Schreibauftrag N, Daten des Parameters.

word ENDE_KENNUNG: FFFFh

## 16 Timeout-Überwachung

Der Parametrierkanal-Treiber enthält eine Timeout-Überwachung. Diese überwacht die Antwortzeit für Parametrierkanal-Aufträge. Übersteigt diese Antwortzeit einen gewissen Wert (standardmässig ca. 1 s), beendet der Treiber den Auftrag mit der entsprechenden Fehlermeldung.

Realisiert ist die Timeoutüberwachung mittels eines zyklischen Timers (Zykluszeit = 100ms), der aus dem Verzögerungsalarm OB20  besteht. Dieser wird in der Initialisierung des Treibers (FC4,INIT_KEB) durch Aufruf von SFC32 gestartet. Dann startet sich der Verzögerungsalarm(OB20)  immer wieder selbst. In dem Verzögerungsalarm wird eine globale Variable "TTICK" erhöht. Wenn ein Parametrierkanal-Auftrag gestartet wurde, wird im Slave-DB unter der Zelle "Time_Stamp" der aktuell Wert des "TTICK" gesichert. Solange der Auftrag noch nicht bestätigt ist, wird die Differenz zwischen "Time-Stamp" und dem aktuellen "TTICK"-Wert als Wartezeit herangezogen. In der vorliegenden Treiber-SW ist die Timeoutzeit fest programmiert auf 10 "TTICK"-Zyklen (siehe FC2, Netzwerk4 und Netzwerk 5).

## 17 PROFIBUS-Diagnose

Man kann im S7-Anwendungsprogramm auf mehrfache Weise überprüfen, ob die projektierten Slaves alle korrekt arbeiten, oder ob irgendwo Probleme bestehen. Bei dem Parametrierkanal-Treiber ist dies jedoch nicht zusätzlich notwendig, da beim Zugriff auf den Parametrierkanal immer über die System-Funktionen SFC14 und SFC15 gearbeitet wird. Diese geben bei Auftreten eines Problems einen Fehler-Code zurück, sodass der Ausfall eines Slaves immer beim Zugriff auf seinen Parametrierkanal auffällt.

Dennoch ist in der Treiber-Software zusätzlich der Alarm-Baustein OB86 (Baugruppenträgerausfall) beispielhaft programmiert worden. Beim Ausfall eines projektierten Slave wird die PROFIBUS-Adresse dieses Slave auf Ausgangsbyte AB0 ausgegeben. Weiterhin wird ein Zähler in AB1 mitgeführt, der die Anzahl aufgetretener Ausfälle zählt.

An dieser Stelle soll nur noch hingewiesen werden auf den Alarm-Baustein OB82 (Diagnosealarm) und auf die Systemfunktion SFC13 (DPNRM_DG).

# 18 Randbemerkungen

## 19 Konfiguration von KEB-Slaves

In dem vorliegenden Beispielprojekt sind die beiden projketierten KEB-Slaves unterschiedlich konfiguriert (s. SIMATIC 300(1) -> Hardware). Dies ist ganz bewusst so gemacht worden, um beide Möglichkeiten vorzustellen. Generell können bei der Konfiguration eines KEB-Slaves die Modul-Definitionen aus der GSD-Datei übernommen (keb_dp1.gsd) oder aber von Hand über das sogenannte Universalmodul eingegeben werden. Die Vorgabe über das Universalmodul hat den Vorteil, dass Änderungen in der Slave-Konfiguration relativ einfach nachträglich vorgenommen werden können. Dies kann z.B. notwendig werden, wenn Sie dem/den KEB-Slaves andere Prozessdatenbelegungen vorgegeben haben und sich dadurch die Konfiguration geändert hat. Die Vorgabe über die GSD-Datei mit den Modul-Namen Parametrierkanal, Prozess-Ausgangsdaten und Prozess-Eingangsdaten ist wenn überhaupt nur sehr umständlich möglich. D.h. sollten Sie in Ihrer Anwendung eventuell vorhaben, die Länge der Prozessdaten zu ändern, benutzen Sie bei der Konfiguration der KEB-Slaves am besten für die beiden Prozessdaten-Module das Universalmodul.  Wichtig ist dabei, dass bei der Konfiguration die Einheit: "Byte" und Konsistent über: "gesamte Länge" vorgegeben wird.

## 20 Zugriff auf konsistente Peripheriebereiche bei Simatic S7

Bitte beachten Sie beim Zugriff auf die Peripherie eines DP-Slaves, dass bei einer Länge von drei oder mehr als vier Byte der Zugriff ausschliesslich über die System-Funktionen SFC14,SFC15 geschehen darf.  In allen anderen Fällen ist der direkte Zugriff zu wählen. Aus diesem Grund ist in dem vorliegenden Treiber jeder Zugriff auf die Parametrierkanal-Peripherie über die o.g. Systemfunktionen realisiert worden.

# 21 Belegte Programm-Resourcen des Treibers

Im Merkerbereich werden die Merker-Bytes 100 bis 125 benutzt (26 Merkerbytes). Diese dürfen von der Anwendungs-SW nicht verändert werden.

Je projektiertem KEB-Slave 1 Datenbaustein (DB) mit 18 Byte Länge.

Je Initialisierungsblock wird ein Datenbaustein mit (N*8)+2 Byte Länge benötigt , wobei N die Anzahl der Initialisierungsaufträge ist.

4 Funktionen (FC1,FC2,FC3,FC4). Die Länge der Funktionen entnehmen Sie bitte den Angaben zu den einzelnen Funktionen in den Objekteigenschaften im Simatic-Manager.

1 Verzögerungsalarm-OB (OB20). Dieser kann vom Anwendungsprogramm ebenfalls genutzt werden. Vom Parametrierkanal-Treiber wird er als zyklischer Timer mit einer Zykluszeit von 100ms betrieben und zur Timeout-Erkennung verwendet.

1 Baugruppenträgeralarm-OB (OB86). Dieser ist für die Funktion des Treibers nicht notwendig und kann ohne negative Auswirkungen gelöscht oder umprogrammiert werden.