(******************************************************************************

Пример 1

******************************************************************************)

//- DB1 контейнер для случайных значений a -------------------------------------

DATA_BLOCK DB1

STRUCT

buffer_a : ARRAY[1..10] OF INT := 10(0);   // несортированные значения а

END_STRUCT

BEGIN

END_DATA_BLOCK

//- FB2 сохранение значений в буфере (DB1) -------------------------------------

FUNCTION_BLOCK FB2                   // Случ. знач. a помещается в DB1.buffer_a

CONST

BUFLENGTH := 10;                 // длина буфера

END_CONST

VAR_INPUT

NewValue : INT;                  // случ. значение

END_VAR

VAR

index : INT := 1;                // счетчик № сохраненного значения

END_VAR

BEGIN

IF index > BUFLENGTH THEN        // очистка буфера на старте

index := 1;

END_IF;

DB1.buffer_a[index] := NewValue; // сохранение значений

index := index +1;

END_FUNCTION_BLOCK

//- FC60 генератор случайных чисел ---------------------------------------------

FUNCTION FC60 : VOID;

VAR

rand_val : INT;

END_VAR

CONST

m:=101;                  // случ. число 0 to 100

END_CONST

BEGIN                        // вычисление случ. числа

rand_val := (ABS(711*DINT_TO_INT(TIME_TO_DINT(SFC64())))) MOD m;

FB2.DB11(NewValue := rand_val);    // Вызывается FB2 и создает число

END_FUNCTION

//- OB 35 ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZATION_BLOCK OB35

VAR_TEMP

info  : ARRAY[0..19] OF BYTE;

END_VAR

BEGIN

FC60();                  //создание случ. значения a

END_ORGANIZATION_BLOCK