(******************************************************************************

Пример 3

******************************************************************************)

//- DB1 контейнер для a и b ----------------------------------------

DATA_BLOCK DB1

STRUCT

buffer_a : ARRAY[1..10] OF INT := 10(0);        // несортированное a

buffer_b : ARRAY[1..10] OF INT := 10(0);        // несортированное b

END_STRUCT

BEGIN

END_DATA_BLOCK

//- FC61 вычисление длины -------------------------------------------------

FUNCTION FC61 : VOID

AUTHOR  : HF

NAME    : Abstand

FAMILY  : Training

// KNOW_HOW_PROTECT

VAR_TEMP

values: STRUCT                   // временная структура для значений

val_a : ARRAY[1..10] OF INT;

val_b : ARRAY[1..10] OF INT;

val_c : ARRAY[1..10] OF REAL;

END_STRUCT;

index : INT;

END_VAR

BEGIN

values.val_a := DB1.buffer_a;    // взять а из DB

values.val_b := DB1.buffer_b;    // взять b из DB

index := 1;                      // инициализация индекса

WHILE index <= 10 DO             // вычисление длины

values.val_c[index]:= SQRT(SQR(values.val_a[index]) +

SQR(values.val_b[index]));

index:=index +1;

END_WHILE;

END_FUNCTION

//- FB2 сохранеие значений в буфере (DB1 ) -------------------------------------

FUNCTION_BLOCK FB2                   // Случ. знач. a помещается в DB1.buffer_a

// Случ. знач. b помещается в DB1.buffer_b

CONST

BUFLENGTH  := 10;                // длина буфера

END_CONST

VAR_INPUT

NewValue  : INT;                 // случ. значение

END_VAR

VAR_IN_OUT

BUF_DB    : ANY;                 // номер DB и область для значений

END_VAR

VAR_OUTPUT

READY   : BOOL:=FALSE;           // все значения сохранены

END_VAR

VAR

index  : INT := 1;               // cчетчик № сохраненных значений

field  : ARRAY[1..10] OF INT;

ret    : INT;                    // RET_VAL для SFC20

END_VAR

BEGIN

IF index > BUFLENGTH THEN          // очистка буфера на старте

index := 1;

READY := FALSE;

END_IF;

field[index]:= NewValue;         // сохранение значения

IF index = BUFLENGTH THEN        // буфер полон

ret   := SFC20(SRCBLK:=field,DSTBLK:=BUF_DB); //сохранение значений в DB

READY := TRUE;               // все значения сохранены

END_IF;

index := index +1;

END_FUNCTION_BLOCK

//- FC60 генератор случайных чисел ---------------------------------------------

FUNCTION FC60 : INT;

CONST

m:=101;                          // случ. число от 0 to 100

END_CONST

VAR_INPUT

RAND:INT;                        // инициализация

END_VAR

BEGIN                                // вычисление случ. числа

FC60 := (ABS(RAND*DINT_TO_INT(TIME_TO_DINT(SFC64())))) MOD m;

END_FUNCTION

//- OB 35 ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZATION_BLOCK OB35

VAR_TEMP

info  : ARRAY[0..19] OF BYTE;

random: INT;

END_VAR

BEGIN

random := FC60(RAND:=711);                        //создание случ. числа a

FB2.DB11(NewValue:=random,BUF_DB:=DB1.buffer_a);  //сохранение случ. числа

random := FC60(RAND:=13);                         // создание случ. числа b

FB2.DB12(NewValue:=random,BUF_DB:=DB1.buffer_b);  // сохранение случ. числа

IF DB12.READY = TRUE THEN                         //если буфер полон,

FC61();                                       //вычислить расстояние

END_IF;

END_ORGANIZATION_BLOCK